潍 坊 奥 通 药 业 有 限 公 司

突发环境事件应急预案

2017年07月12日发布			            2017年07月12日实施

潍坊奥通药业有限公司

目  录

公司基本情况简介	- 1 -

1、规范性文件引用	- 2 -

2、名词解释	- 4 -

2.1、主要危害、危险因素分析	- 4 -

2.2、危险目标确定	- 5 -

2.3、向环境转移途径	- 5 -

2.4、次生/伴生污染	- 5 -

2.5、事故危害的分类和分级	- 5 -

3、危险目标周围可利用的应急救援设备、器材及其分布	- 6 -

4、应急救援组织机构、组成人员和职责划分	- 8 -

4.1、应急救援组织机构设置	- 8 -

4.2组织机构	- 9 -

4.3、职责	- 10 -

5、报警、通讯联络方式	- 14 -

5.1报警	- 14 -

5.2联络手段	- 14 -

6、事故发生后采取的处理措施	- 15 -

6.1危险物质泄漏应急处理措施	- 15 -

6.2危险品库区发生泄漏、着火事故应急预案	- 53 -

7、人员紧急疏散、撤离	- 54 -

7.1事故现场人员清点、撤离方式、方法	- 54 -

7.2非事故现场人员紧急疏散的方式、方法	- 54 -

7.3周边区域的单位、社区人员紧急疏散的方式、方法	- 54 -

7.4人员在撤离、疏散后的报告	- 54 -

8、危险区的隔离	- 55 -

8.1危险区的设定	- 55 -

8.2事故现场隔离区的划定方式、方法	- 55 -

8.3事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法	- 55 -

9、应急监测、抢险、救援及控制措施	- 55 -

9.1应急环境监测	- 55 -

9.2抢险救援方式、方法	- 56 -

9.3检测、抢险、救护人员防护、监护措施	- 56 -

9.4控制事故扩大的措施	- 57 -

9.5事故可能扩大后的应急措施	- 57 -

10、受伤人员救护、救治	- 58 -

10.1现场救护和医院救治	- 58 -

10.2对患者进行分类现场紧急抢救方案	- 58 -

10.3提供受伤人员的信息	- 59 -

11、现场保护与现场洗消	- 59 -

11.1事故现场的保护	- 59 -

11.2事故现场的洗消	- 59 -

12、应急救援保障	- 59 -

12.1内部保障	- 59 -

12.2外部救援	- 63 -

13、预案分级响应条件	- 64 -

14、事故应急救援终止程序	- 65 -

14.1事故救援工作结束的确定	- 65 -

14.2事故危险的解除	- 65 -

15、应急培训计划	- 65 -

15.1生产区操作人员的培训	- 65 -

15.2应急救援队伍的培训	- 66 -

15.3应急指挥机构的培训	- 66 -

15.4公众教育	- 66 -

16、演练计划	- 67 -

16.1演练分类及内容	- 67 -

16.2演练范围与频次	- 67 -

16.3预案评估和修正	- 67 -

潍坊奥通药业有限公司

危险化学品突发性环境污染事故应急预案

## 公司基本情况简介

潍坊奥通药业有限公司于2012年11月19日在昌邑市工商行政管理局注册成立，公司注册资本金一亿元。法人代表戴贞亮。位于昌邑滨海(下营)经济开发区下营工业园区，占地106203m2（159.3亩），厂区南隔海澳路为易龙医药科技公司和滨港化工公司，西隔普鑫化工、清水化工和润安化学科技为新区东二路，东隔博恒化工和丽晶药业为新区东四路，北临风电装置和胶莱河。最近敏感目标为东侧的海沧二村，厂区边界和该村民宅最近距离为3270米。

公司目前共有3个生产项目，一是化学原料药及中间体项目，潍坊市环境保护局于2014年1月2日对该项目进行了环评批复（潍环审字[2014]1号），随后项目进行建设，一期只建设200t/a SH酸生产线，一期项目于2015年3月基本建成，于2016年9月14日通过了昌邑市环境保护局的竣工验收（昌环验(2016)32号），其他产品均不再建设，主要生产设备在101车间内；二是年产80吨联苯双酯、500吨阿昔洛韦、500吨沙坦联苯、200吨五氟苯酚项目，受潍坊市环境保护局委托，昌邑市环境保护局于2016年1月2日对该项目进行了环评批复（昌环审书[2015]7号），随后项目进行建设，该项目只建设80t/a联苯双酯、500t/a阿昔洛韦生产线，于2017年2月23日通过了昌邑市环境保护局的竣工验收（昌环验(2017)14号），其他产品均不再建设，阿昔洛韦生产线主要生产设备在201、202和加氢车间内；三是年产300吨丙二酸单对硝基苄酯（单酯）、600吨对硝基苄醇项目，昌邑市环保局于2017年6月15日对该项目进行了环评批复（昌环审书（2017）6号），该项目主要生产设备在102车间目前该项目已完成设备安装，计划试生产。

公司建有日处理量为250吨的污水站，对工艺废水、真空泵用水、废气预处理更换水、生活污水等各类污水进行有效收集处理，达到园区污水厂纳管标准后后进入园区污水管网。同时各车间配备多套废气吸收装置，用于处理生产过程中的工艺废气等气体。公司生产过程中产生的固废有三类：生活垃圾、污水站压滤污泥和危险固废。其中生活垃圾等一般固废由当地环卫部门统一清运，危险废物交由潍坊佛士特环保有限公司处理。

# 1、规范性文件引用

1）《中华人民共和国环境保护法》；

2）《中国人民共和国安全生产法》；

3）《突发环境事件应急管理办法》（部令34号2015年3月19日）；《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》；

4）《国家突发公共事件总体应急预案》；

5）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）；

6）《国家突发环境事件应急预案》（国务院，2006-01-24）；

7）《环境风险应急响应手册》国家环境保护总局；

8）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日施行）；

9)《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]第10号）；

10）《关于督促化工企业切实做好几项安全环保重点工作的紧急通知》（安监总危化[2006]10号国家安监总局、国家环保总局）；

11）《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》（安监管危化字[2004]43号国家安全生产监督管理局）；

12）《危险化学品储罐环境污染事故应急预案编制导则》；

13）《环境保护部环境应急专家管理办法》（环发[2010]105号）；

14）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

15）《山东省突发事件应急预案管理办法》；

16）《山东省突发事件总体应急预案》；

17）《危险化学品名录》（国家安全生产监督管理局公告2003年第1号）；

18）《剧毒化学品名录》（国家安全生产监督管理局等8部门公告2003第2号）；

19）《国家危险废物名录》；

20）《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085.1-2007）；

21）《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB 5085.2-2007）；

22）《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）；

23）《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4-2007）；

24）《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB 5085.5-2007）；

25）《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6-2007）；

26）《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2007）；

27）《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298-2007）；

28）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

29）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）；

30）《危险化学品重大危险源辩识》（GB l8218-2009）；

31）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2009）；

32）《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）；

33）《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）；

34）《常用化学危险品贮存通则》（GB l5603-1995）；

35）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

36）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY ll90-2009）

37）《危险化学品重大危险源辨识》（GB l8218-2009）；

38）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T l69-2004）；

39）《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

40）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

41）《地下水质量标准》（GB/T l4848-1993）；

42）《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）；

43）《大气污染物综合排放标准》（GB l6297-1996）；

44）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

45）《恶臭污染物排放标准》（GB l4554-1993）；

46）《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的意见》（鲁政办发[2008]68）；

47）《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发[2009]80号）；

48）《潍坊市环境保护局突发环境污染事件应急预案》；

49）其他相关的法律、法规、规章和标准。

# 2、名词解释

（1）危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

（2）危险化学品事故

指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

（3）应急救援

指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

（4）重大危险源

指长期的或临时的生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）

（5）危险目标

指因危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所和设施。

（6）预案

指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

（7）分类

指对因危险化学品种类不同或同一种危险化学品引起事故的方式不同发生危险化学品事故而划分的类别。

（8）分级

指对同一类别危险化学品事故危害程度划分的级别。

## 2.1、主要危害、危险因素分析

2.1.1 危化品储存

本公司危化品采用储罐、铁桶、塑料桶、袋装等包装，在储存、搬运、装卸、堆放过程中，若操作不规范，易造成危化品泄漏，使物料挥发到环境空气中，若遇明火便会着火或爆炸。

2.1.2 其它因素

（1）触电事故

公司厂区内电气设备较多，电气网路相对繁杂，而且反应釜减速机、机泵等转动设备相对较多，如果漏电或绝缘损坏、老化，维修不及时或误操作等，有可能造成触电事故。

（2）物体打击

在物料储存、装卸、运料过程中，各种物料桶由于摆放不稳，运输不规范，有可能与人体接触并砸到作业人员，并造成人身伤害。

（3）噪声伤害

公司厂区各种生产设备，在生产过程中会产生噪声。操作者长期处于噪声环境，会对操作者的听力、神经系统等产生危害。

## 2.2、危险目标确定

根据危害、危险因素分析及危险度分析，确定主要危险目标如下：  罐区、3＃甲类仓库、4＃甲类仓库、201车间、202车间、101车间、102车间和加氢车间。

## 2.3、向环境转移途径

空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生迁移、分散稀释和降解转化运动。

## 2.4、次生/伴生污染

根据危险因素分析，本公司甲类仓库、罐区若发生事故，一般易引起火灾，同时易挥发物料向外环境溢出或散发。其可能产生的伴生/次生污染为火灾消防液、消防土及燃烧废气

## 2.5、事故危害的分类和分级

2.5.1 分类

事故可分为两类：

一类：火灾和爆炸；

二类：中毒。

2.5.2 分级

事故危害程度可分为I级、II级两个级别。

一类I级：发生大量易燃液体泄漏引起的火灾、爆炸。

一类II级：少量可燃液体或气体泄漏起火，在现场能迅速切断泄漏源并扑灭的火险。

二类I级：有毒物造成多人的中度中毒或重度中毒。

二类II级：有毒物造成较多人员的刺激反应，或多人的轻度中毒。

# 3、危险目标周围可利用的应急救援设备、器材及其分布

建设项目消防设施和消防器材见表3-1。

表3-1 项目主要消防设施器材和应急物品

| 序号 | 项目名称 | 存放地点 | 单位 | 数量 | 管理责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水池 |  | 个 | 2 | 谢忠 15953620822 |
| 2 | 消防水泵 | 泵房 | 台 | 2 |  |
| 3 | 低倍数泡沫消防炮 | 罐区 | 个 | 2 |  |
| 4 | 低倍数泡沫罐及发生器 | 循环水池北边 | 个 | 1 |  |
| 5 | 室外地上式消火栓 | 厂区道路边 | 只 | 29 |  |
| 6 | 消防水带 | 泵房消防器材室 | 盘 | 5 |  |
| 7 | 8㎏干粉灭火器 | 泵房消防器材室 | 只 | 10 |  |
| 8 | 35㎏干粉灭火器 | 泵房消防器材室 | 具 | 3 |  |
| 9 | 空气呼吸器 | 泵房消防器材室 | 台 | 2 |  |
| 10 | 防化服 | 泵房消防器材室 | 套 | 2 |  |
| 11 | 防护手套 | 泵房消防器材室 | 双 | 20 |  |
| 12 | 防毒口罩 | 泵房消防器材室 | 只 | 10 |  |
| 13 | 室内地上式消火栓 | 厂区各生产车间 各仓库 罐区 | 只 | 34 | 高伟 13573641880 黄忠会 18366336178 |
| 14 | 推车式干粉灭火器 | 厂区各生产车间 各仓库 罐区 | 只 | 22 |  |
| 15 | 手提式干粉灭火器 | 厂区各生产车间 各仓库 罐区 | 只 | 168 |  |
| 16 | 手提式二氧化碳灭火器 | 厂区各生产车间 各仓库 罐区 配电房 | 只 | 34 |  |
| 17 | 消防沙 | 罐区南边 | 个 | 4 | 谢忠 15953620822 |
| 18 | 消防桶 | 厂区各生产车间 各仓库 罐区 | 只 | 16 |  |
| 19 | 消防锨 | 厂区各生产车间 各仓库 罐区 | 具 | 16 |  |
| 20 | 防化服 | 应急事故箱 | 套 | 5 |  |
| 21 | 正压式吸呼器 | 应急事故箱 | 套 | 4 |  |
| 22 | 安全帽 | 应急事故箱 | 顶 | 20 |  |
| 23 | 浸塑手套 | 应急事故箱 | 双 | 100 |  |
| 24 | 耐酸碱雨鞋 | 应急事故箱 | 双 | 30 |  |
| 25 | 防毒口罩 | 应急事故箱 | 个 | 50 |  |
| 26 | 对讲机 | 应急事故箱 | 个 | 5 |  |

# 4、应急救援组织机构、组成人员和职责划分

## 4.1、应急救援组织机构设置

企业组建“危险品事故应急救援队伍”，在企业应急指挥小组的统一领导下，编为后勤保障组、消防组、抢险抢修组、通讯联络组、环境监测组、警戒疏散组和医疗救护组七个行动小组，组织机构如下图所示

应急指挥部

应急救援办公室

安环部

财务部

车

间

技术部

行政部

工程部

后勤保障组

消防组

抢修组

通讯联络组

环境监测组

警戒疏散组

医疗救护组

总指挥：车间主任

车间应急指挥小组

车

间操作工

仓库保管员

机修人员

## 4.2组织机构

4.2.1应急指挥部

总指挥：魏海鹏

副总指挥：陈应惠

成员：谢建波、谢忠、章明、马丕华、丁铁壁、晏金华、

4.2.2应急救援办公室

主任：谢建波

4.2.3职能部门

行政部、车间、QA、QC、财务部、工程部、EHS部、仓储部。

4.2.4应急小组

抢险组：

组长：丁铁壁

成员：夏祥富、赵建岗、刘勇

后勤保障组：

组长：和洪祥

成员：王春良、代颖华

消防组：

组长：吴亚勇

成员：李胜利  吴杨市  黄忠会 宋铁福 宋铁铮

环境检测组：

组长：史祥涛

成员：蔡微星、张志飞

医疗救护组：

组长：万义良

成员：庄双凤、谢明月

警戒疏散组：

组长：谢忠

成员：黄忠会、张春刚

通讯联络组：

组长：周卫华

成员： 沈兴国  朱卫国

4.2.5车间应急指挥领导小组

车间应急指挥领导小组是车间事故应急指挥机构，由车间主任任组长，当班班组长任副组长，全权负责本车间安全生产事故应急救援及处置工作。

## 4.3、职责

4.3.1应急指挥部

1）事故发生第一时间组织人员避险，在实施具体救援工作的同时，联系其他救援组织。

2）组织领导应急救援工作，发布应急救援命令和终止命令。

3）根据事故发生情况统一部署有关救援预案的实施工作。

4）事故发生后立即组织自救，调用公司内一切应急资源和外部应急救援力量。

4.3.1.1总指挥

1)全面指挥事故现场的应急救援工作，根据事故大小程度及时向上级主管部门及政府汇报事故情况。

2）接受政府的指令，组织制定事故应急救援预案，发布应急救援启动和终止应急救援预案行动的命令。组织全体员工应急救援等总体全面工作。

4.3.1.2副总指挥

1）协助总指挥负责本单位“应急救援预案”的制定、修订。

2）协助总指挥负责具体应急救援指挥工作，当总指挥不在现场时，副总指挥行使总指挥职责。

3）负责应急救援的具体工作，负责人员、应急队伍的调动和救援物资的配置。

4.3.2应急救援办公室

1)	负责日常应急管理工作。

2)	接受地方党委、政府相关部门的信息、指示和各部门事故的报告。

3)	及时核实信息并做出判断后，迅速向公司应急救援总指挥报告并跟踪事故的发展势态。

4)	保持上下沟通，及时传达地方党委、政府或公司应急指挥部的指示、指令，组织协调应急处置人员及时赶赴现场，组织调配现场应急处置所需物资。

5)	负责与地方党委、政府及相关部门和有关新闻媒体的联络、协调工作，根据授权，对外发布信息。

6)	负责公司应急指挥部应急管理和应急处置工作上报、下发材料的起草、审核工作，并做好有关会议记录以及信息的汇总和综合协调工作。

7)	编制和修订《潍坊奥通药业有限公司生产安全事故综合应急预案》、《专项应急预案》和《现场处置方案》，报公司批准；并按规定报昌邑市安监局审查备案。

8)	组织实施公司综合应急预案或专项应急预案的培训和演练，并进行总结、考核，提出改进意见。

9)	指导、监督、检查应急管理和应急处置工作的落实。

4.3.3职能部门

1）行政部

（1）做好后勤保障、服务工作，公司车辆的调动。

（2）负责社会救援人员的接待。

（3）负责善后处理，对死难、受伤人员家属的安抚、慰问。

2)车间

（1）负责现场人员抢救、抢险救援、设备抢修、现场洗消。

（2）协同上级消防大队、兄弟救援单位进行救援工作。

（3）监控生产装置，及时发现其他隐患。

（4）维护保养好车间应急救援器材、药品箱。

3)安环部

（1）负责车辆的引导，现场的警戒，人员的疏散。

（2）协同相关小组对现场的事故状态进行分析，记录，必要时进行拍照、摄像等。

（3）与政府安监、环保部门沟通。

（4）组织编制、修订应急预案。

4）技术部

（1）对事故现场区域进行定点与不定点的检测，及时掌握泄漏物质的种类、深度和扩散范围，以备恰当划定警戒区和提供事故现场的天气情况。

（2）为现场指挥部的处置决策提供科学的依据。

5）财务部

（1）负责专项资金的筹备。

（2）分配的其他工作。

6）工程部

（1）参与制定、修订应急预案；

（2）组织调配应急救援施工队伍和机械工具；

（3）派出现场指挥人员，参加现场应急处置工作；

（4）协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥，配合现场处理；

（5）负责协助事故调查工作；

（6）负责应急指挥领导小组交办的其他任务。

3.3.4应急小组

1）抢险抢修组

负责切断泄漏源、抢修泄漏设备的工作和处理泄漏物。

2）后勤保障组

(1）负责各部门的联系、沟通，联系政府部门、救援部门及通知周围有关单位。

(2）负责抢救物资的供应保证抢救物资及时到位。

(3）保证抢救资金及时到位。

(4)定时进行信息发布。

3）消防组

（1）发生火灾时，负责火灾的控制和灭火。

（2)负责队现场人员的抢救和对事故的现场洗消。

（3）待外部消防救援力量到达后，移交给外部消防救援力量负责。

4）环境检测组

（1）对事故现场区域进行定点与不定点的检测，及时掌握泄漏物质的种类、深度和扩散范围，以备恰当划定警戒区和提供事故现场的天气情况。

（2）为现场指挥部的处置决策提供科学的依据。

5）医疗救护组

（1）负责供应气防器材、抢救中毒人员、保护抢险人员等。

（2）统一指挥施救队伍；确定受伤人员专业治疗与救护定点医院。迅速组建抢险和现场救治医疗队伍；指导定点医院储备相应的医疗器材和急救药品。

（3）组织指挥现场抢险救灾、伤员救治及转送工作；负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品，组织现场救护及伤员转移。

6）警戒疏散组

（1）负责事故现场治安保卫，维持现场秩序，必要时进行管制，确保抢救工作的顺利进行；

（2）负责交通疏导、交通管制，确保运送抢救物资及人员的畅通；

（3）协助对现场及周围人员防护指导，协助组织人员安全疏散及转移。

7）通讯联络组

1)	负责联络、接应外部救援队伍。

2)	记录预警、请求救援时间、各救援组及外部救援力量到达时间、救援物资、装备、有关领导及相关人员到达现场的时间、现场救援组织、协调、现场应急处置等具体的应急行动情况及领导的批示、建议等，对应急处置工作全过程做出详细记录，为总结、改进公司事故应急救援提供依据。

## 5、报警、通讯联络方式

## 5.1报警

泄漏事故为I类或I级的，指挥部成员应按专业对口迅速向市主管部门等上级领导机关报告。在储存、运输中，如操作人员或巡检时发现危险目标发生泄漏，应立即采取相应措施处理。操作人员无法控制时，应立即用对讲机或电话向公司接警室报警。

公司现有通信状况：调度指令通过对讲机及电话传达。 各职能部门及生产车间主要负责人电话24小时畅通。

在储存、运输中，如操作人员通过报警装置或巡检时发现危险目标发生泄漏，应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，应立即电话向应急指挥小组报警。依据泄漏事故的类别和级别，应立即向应急救援领导小组有关成员汇报，确定启动应急救援程序。并通知领导小组其它成员与相关部门。

报警和通讯一般应包括以下内容：

A、事故发生的时间和地点；

B、事故类型：火灾、爆炸、泄漏(暂时状态、连续状态)；

C、估计造成事故的泄漏量；

D、事故可能持续的时间；

E、健康危害与必要的医疗措施；

F、联系人姓名和电话。

## 5.2联络手段

报警及相关人员联系电话见表5-1

表5-1 联系人姓名和电话

| 报警电话 |  | 相关人员 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火警 | 119 | 总指挥 | 魏海鹏 | 13755873008 |
|  |  | 副总指挥 | 谢建波 | 18379538090 |
|  |  | 消防组 | 吴亚勇 | 15965630878 |
|  |  | 警戒疏散组 | 谢忠 | 15953620822 |
| 医疗救护 | 120 | 医疗救助小组组长 | 万义良 | 18366332042 |
|  |  | 后勤保障小组组长 | 和洪祥 | 15864599531 |
| 环保 | 12369 | 应急抢险组长 | 丁铁壁 | 15757379710 |
|  |  | 环境监测组组长 | 史祥涛 | 15216463837 |

注：以上联络人的通讯工具保持24小时开通。

# 6、事故发生后采取的处理措施

## 6.1危险物质泄漏应急处理措施

氢氧化钠的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：氢氧化钠（烧碱） 英文名称：sodiun hydroxide CAS号：1310-73-2 分子式：NaOH 分子量：40.01 危险性类别：第8.2 类碱性腐蚀品 UN编号：1823

危险性概述 健康危害：本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克 环境危害：对水体可造成污染 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性 有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾 灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度最好不大于85％。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：0.5 前苏联MAC(mg/m3)：0.5 工程控制：密闭操作，提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 身体防护：穿橡胶耐酸碱服 手防护：戴橡胶耐酸碱手套 其他防护：工作场所禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生

理化特性 含量：工业品 一级≥99.5％; 二级≥99.0％ 外观与性状：白色不透明固体，易潮解 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 熔点(℃)：318.4 沸点(℃)：1390 相对密度(水=1)：2.12 饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃) 主要用途：用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机合成等 禁配物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水 避免接触条件：潮湿空气

毒理学资料 无资料

运输信息 包装方法：固体可装入0.5 毫米厚的钢桶中严封，每桶净重不超过100 公斤；塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱；镀锡薄钢板桶（罐）、金属桶（罐）、塑料瓶或金属软管外瓦楞纸箱 运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设

甲苯的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：甲苯 英文名称：methylbenzene UN编号：1294 分子式：C7H8 分子量：92.14 CAS号：108-88-3 危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体

危险性概述 健康危害：对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用。急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性中毒：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。 环境危害：对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染。 燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：饮足量温水，催吐。就医

消防措施 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

接触控制及个体防护 接触限值：中国100mg/m3 前苏联50mg/m3 工程控制：生产过程密闭，全面通风 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶耐油手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯

理化特性 外观与性状：无色透明液体，有类似苯的芳香气味 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂 熔点(℃)：-94.9 沸点(℃)：110.6 闪点(℃)：4 饱和蒸气压(kPa)：4.89(30℃) 燃烧热(kJ/mol)：3905.0 引燃温度(℃)：535 临界温度(℃)：318.6 临界压力(MPa)：4.11 相对密度(水=1)：0.87 相对蒸气密度(空气=1)：3.14 爆炸极限%(V/V)：1.2～7.0 主要用途：用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药物等的主要原料

稳定性和反应活性 禁配物：强氧化剂

毒理学资料 LD50：5000 mg/kg(大鼠经口)；12124mg/kg(兔经皮) LC50：20003mg/m3，8小时(小鼠吸入) 刺激性：人经眼300ppm，引起刺激。家兔经皮500mg，中度刺激

运输信息 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输

甲醇的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：甲醇 英文名称：methyl alcohol CAS号：67-56-1 分子式：CH4O 分子量：32.04 危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体 UN编号：1230

危险性概述 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等 燃爆危险：本品易燃，具刺激性

急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医

消防措施 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：50 前苏联MAC(mg/m3)：5 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防静电工作服 手防护：戴橡胶耐油手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检

理化特性 外观与性状：无色澄清液体，有刺激性气味 溶解性：溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 熔点(℃)：-97.8 沸点(℃)：64.8 闪点(℃)：11 相对密度(水=1)：0.79 相对蒸气密度(空气=1)：1.1 爆炸极限%(V/V)：5.5～44.0 燃烧热(kJ/mol)：727.0 临界温度(℃)：240 临界压力(MPa)：7.95 引燃温度(℃)：385 主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等 禁配物：酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属

毒理学资料 LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4小时(大鼠吸入)

运输信息 包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输

硫酸的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：硫酸 英文名称：sulfuric acid CAS号：7664-93-9 分子式：H2SO4 分子量：98.08 危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品 UN编号：1830

危险性概述 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染 燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性 有害燃烧产物：氧化硫 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：2 前苏联MAC(mg/m3)：1 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 身体防护：穿橡胶耐酸碱服 手防护：戴橡胶耐酸碱手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯

理化特性 含量：工业级92.5％或98％ 外观与性状：纯品为无色透明油状液体，无臭 溶解性：与水混溶 熔点(℃)：10.5 沸点(℃)：330.0 相对密度(水=1)：1.83 相对蒸气密度(空气=1)：3.4 饱和蒸气压(kPa)：0.13(145.8℃) 主要用途：用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用 禁配物：碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃或可燃物

毒理学资料 LD50：2140 mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入)

运输信息 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱 运输注意事项：本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路非罐装运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、碱类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留

溴素的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：溴 英文名称：bromine CAS号：7726-95-6 UN编号：1744 分子式：Br2 分子量：159.82 危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品

危险性概述 健康危害：对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。吸入较低浓度，很快发生眼和呼吸道粘膜的刺激症状，并有头痛、眩晕、全身无力、胸部发紧、干咳、恶心和呕吐等症状；吸入高浓度时有剧咳、呼吸困难、哮喘。严重时可发生窒息、肺炎、肺水肿。可出现中枢神经系统症状。皮肤接触高浓度溴蒸气或液态溴可造成严重灼伤。长期吸入，除粘膜刺激症状外，还伴有神经衰弱综合征。 燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：强氧化剂。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。和氢、甲烷、硫磺、锑、砷、磷、钠、钾及其它金属粉末剧烈反应，甚至引起燃烧爆炸。与还原剂能发生强烈反应。能腐蚀大多数金属及有机组织。 有害燃烧产物：溴化氢。 灭火方法：喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。用雾状水赶走泄漏的液体。用氨水从远处喷射，驱散蒸气，并使之中和。但对泄漏出来的溴液不可用氨水喷射，以免引起强烈反应，放热而产生大量剧毒的溴蒸气。

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用苏打灰中和。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱金属、金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温应保持在-5～25℃。保持容器密封。应与还原剂、碱金属、易（可）燃物、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：0.5[皮] 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

理化特性 主要成分：含量: 精溴≥98.5％; 粗溴≥95.0％。 外观与性状：暗红褐色发烟液体，有刺鼻气味。 溶解性：微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、二硫化碳、盐酸。 熔点(℃)：-7.2 沸点(℃)：59.5 闪点(℃)：无意义 饱和蒸气压(kPa)：23.33(20℃) 相对密度(水=1)：3.10 相对蒸气密度(空气=1)：7.14 爆炸极限%(V/V)：无意义 燃烧热(kJ/mol)：无意义 临界温度(℃)：无资料 临界压力(MPa)：无资料 引燃温度(℃)：无意义 主要用途：用作分析试剂、氧化剂、烯烃吸收剂、溴化剂。 禁配物：强还原剂、碱金属、铝、铜、易燃或可燃物。 避免接触的条件：光照。

毒理学资料 LD50：无资料 LC50：4905mg/m3，9分钟(小鼠吸入)

运输信息 包装方法：陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与还原剂、碱金属、易燃物或可燃物、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

硫酸二甲酯的理化性质和危险特性表

化学品名称 中文名称：硫酸甲酯 、硫酸二甲酯 英文名称：methyl sulfate 、dimethyl sulfate CAS号：77-78-1 分子式：C2H6O4S 分子量：126.13 危险性类别：第6.1 类毒害品。 UN编号：1595

危险性概述 健康危害：本品对粘膜和皮肤有强烈的刺激作用。急性中毒：短期内大量吸入，初始仅有眼和上呼吸道刺激症状。经数小时至24小时，刺激症状加重，可有畏光，流泪，结膜充血，眼睑水肿或痉挛，咳嗽，胸闷，气急，紫绀；可发生喉头水肿或支气管粘膜脱落致窒息，肺水肿，成人呼吸窘迫征；并可并发皮下气肿、气胸、纵隔气肿。误服灼伤消化道；可致眼、皮肤灼伤。慢性影响：长期接触低浓度，可有眼和上呼吸道刺激。 燃爆危险：本品可燃，高毒，具强刺激性

急救措施 皮肤接触：本品可燃，高毒，具强刺激性 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。若遇高热可发生剧烈分解，引起容器破裂或爆炸事故。与氢氧化铵反应强烈。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化硫 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、二氧化碳、泡沫、砂土

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过70％。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：0.5[皮] 前苏联MAC(mg/m3)：0.1 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿胶布防毒衣 手防护：戴橡胶手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。工作服不准带至非作业场所。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

理化特性 主要成分：纯品 外观与性状：无色或浅黄色透明液体，微带洋葱臭味 溶解性：微溶于水，溶于醇 熔点(℃)：-31.8 沸点(℃)：188(分解) 闪点(℃)：83 饱和蒸气压(kPa)：2.00(76℃) 相对密度(水=1)：1.33 相对蒸气密度(空气=1)：4.35 爆炸极限%(V/V)：无资料 燃烧热(kJ/mol)：无资料 临界温度(℃)：无资料 临界压力(MPa)：无资料 引燃温度(℃)：191 主要用途：用于制造染料及作为胺类和醇类的甲基化剂 禁配物：强氧化剂、强碱、氨、水 避免接触的条件：潮湿空气

毒理学资料 LD50：205 mg/kg(大鼠经口)， LC50：45mg/m3，4小时(大鼠吸入) 刺激性：家兔经眼：100mg/4 秒，用水冲洗，重度刺激。家兔经皮：开放性刺激试验， 10mg/24小时，重度刺激

运输信息 包装类别：051 包装方法：无资料 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

氰化钠的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：氰化钠 英文名称：sodium cyanide CAS号：143-33-9 UN编号：2666 分子式：NaCN 分子量：49.02 危险性类别：第6.1 类毒害品（列入《剧毒化学品目录》2002版）

危险性概述 健康危害：抑制呼吸酶，造成细胞内窒息。吸入、口服或经皮吸收均可引起急性中毒。口服50～100mg即可引起猝死。非骤死者临床分为4期：前驱期有粘膜刺激、 呼吸加快加深、乏力、头痛；口服有舌尖、口腔发麻等。呼吸困难期有呼吸困难、血压升高、皮肤粘膜呈鲜红色等。惊厥期出现抽搐、昏迷、呼吸衰竭。麻痹期全身肌肉松弛，呼吸心跳停止而死亡。长期接触小量氰化物出现神经衰弱综合征、眼及上呼吸道刺激。可引起皮疹 燃爆危险：本品不燃，高毒，具刺激性

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水或5%硫代硫酸钠溶液彻底冲洗至少20分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸（勿用口对口）和胸外心脏按压术。给吸入亚硝酸异戊酯，就医 食入：饮足量温水，催吐。用1:5000高锰酸钾或5％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医

消防措施 危险特性：不燃。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈, 有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体 有害燃烧产物：氰化氢、氧化氮 灭火方法：本品不燃。发生火灾时应尽量抢救商品，防止包装破损，引起环境污染。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：干粉、砂土。禁止用二氧化碳和酸碱灭火剂灭火

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖。然后收集回收或运至废物处理场所处置

操作注意事项 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物

接触控制及个体防护 职业接触限值：中国MAC(mg/m3) 0.3[HCN][皮] 前苏联MAC(mg/m3) 未制定标准 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触毒物时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴自给式呼吸器 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 身体防护：穿连衣式胶布防毒衣 手防护：戴橡胶手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救

理化特性 外观与性状：白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味 溶解性：易溶于水，微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯 熔点(℃)：563.7 沸点(℃)：1496 饱和蒸气压(kPa)：0.13(817℃) 相对密度(水=1)：1.60 主要用途：用于提炼金、银等贵重金属和淬火，并用于塑料、农药、医药、染料等有机合成工业 禁配物：酸类、强氧化剂、水 避免接触的条件：潮湿空气

毒理学资料LD50：6.4 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料

包装、储存及运输技术要求 包装类别：051 包装方法：装入塑料袋，袋口密封，再装入厚度不小于0.75mm的坚固钢桶中，桶盖严密卡紧，每桶净重50kg；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；但玻璃瓶外须加塑料袋 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内相对湿度不超过80％。包装密封。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留

DMF的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：N,N-二甲基甲酰胺 英文名称：N,N-dimethylformamide UN编号：2265 分子式：C3H7NO 分子量：73.1 CAS号：68-12-2 危险性类别：第3.3 类易燃液体。

危险性概述 健康危害：急性中毒：主要有眼和上呼吸道刺激症状、头痛、焦虑、恶心、呕吐、腹痛、便秘等。肝损害一般在中毒数日后出现，肝脏肿大，肝区痛，可出现黄疸。经皮肤吸收中毒者，皮肤出现水泡、水肿、粘糙，局部麻木、瘙痒、灼痛。慢性影响：有皮肤、粘膜刺激，神经衰弱综合征，血压偏低。还有恶心、呕吐、胸闷、食欲不振、胃痛、便秘及肝大和肝功能变化。 燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。就医。

消防措施 危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与浓硫酸、发烟硝酸猛烈反应, 甚至发生爆炸。与卤化物（如四氯化碳）能发生强烈反应。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿化学防护服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、还原剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、还原剂、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制及个体防护 接触限值：中国：10[皮] 前苏联：未制定标准 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿化学防护服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。

理化特性 主要成分：纯品。外观与性状：无色液体，有微弱的特殊臭味。 溶解性：与水混溶，可混溶于多数有机溶剂。 熔点(℃)：-61 沸点(℃)：152.8 闪点(℃)：58 饱和蒸气压(kPa)：3.46(60℃) 燃烧热(kJ/mol)： 1915 引燃温度(℃)：445 临界温度(℃)：374 临界压力(MPa)：4.48 相对密度(水=1)： 0.94 相对蒸气密度(空气=1)：2.51 爆炸极限%(V/V)：2.2-15.2 主要用途：主要用作工业溶剂，医药工业上用于生产维生素、激素，也用于制造杀虫脒。

稳定性和反应活性 禁配物：强氧化剂、酰基氯、氯仿、强还原剂、卤素、氯代烃。

毒理学资料 LD50：4000 mg/kg(大鼠经口)；4720 mg/kg(兔经皮) LC50：9400mg/m3，2小时(小鼠吸入)

运输信息 包装方法：安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、还原剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

氨水的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：氨水 英文名称：ammonium hydroxide CAS号：1336-21-6 分子式：NH4OH 分子量：35.05 危险性类别：第8.2 类碱性腐蚀品 UN编号：2672

危险性概述 健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：易分解放出氨气, 温度越高, 分解速度越快, 可形成爆炸性气氛 灭火方法：采用水、雾状水、砂土灭火

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

操作处置与储存 操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴导管式防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与酸类、金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防酸碱工作服 手防护：戴橡胶手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯

理化特性 外观与性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味 溶解性：溶于水、醇 相对密度(水=1)：0.91 饱和蒸气压(kPa)：1.59（20℃) 主要用途：用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等 禁配物：酸类、铝、铜

毒理学资料 无资料

运输信息 包装方法：小开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱 运输注意事项：铁路运输时，钢桶包装的可用敞车运输。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留

氢溴酸的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：氢溴酸 英文名称： hydrobromic acid UN编号：1788 分子式： HBr 分子量：80.92 CAS号：10035-10-6 危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品。

危险性概述 健康危害：可引起皮肤、粘膜的刺激或灼伤。长期低浓度接触可引起呼吸道刺激症状和消化功能障碍。 。 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消防措施 危险特性：对大多数金属有强腐蚀性。能与普通金属发生反应, 放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。遇Ｈ发泡剂立即燃烧。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。 有害燃烧产物：溴化氢。 灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。小火可用干燥砂土闷熄。

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与易（可）燃物、碱类、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制及个体防护 接触限值：中国：未制定标准 前苏联：未制定标准 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护： 可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

理化特性 外观与性状： 无色液体，具有刺激性酸味。 溶解性：与水混溶，可混溶于醇、乙酸。 熔点(℃)：-66.5(纯品) 沸点(℃)：126(47%) 闪点(℃)：无意义 饱和蒸气压(kPa)：无资料 燃烧热(kJ/mol)：无意义 引燃温度(℃)：无意义 临界温度(℃)：无资料 临界压力(MPa)：无资料 相对密度(水=1)：1.49(47%) 相对蒸气密度(空气=1)：无资料 爆炸极限%(V/V)：无意义 主要用途： 用于制造无机溴化物和有机溴化物，用作分析试剂、触媒及还原剂。

稳定性和反应活性 禁配物： 碱类、氨、活性金属粉末、易燃或可燃物。

毒理学资料 LD50：76 mg/kg(大鼠静脉)。 LC50：9460mg/m3，1小时(大鼠吸入)；2694mg/m3，1小时(小鼠吸入)

运输信息 包装方法：玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

盐酸的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：盐酸 英文名称：hydrochloric acid CAS号：7647-01-0 分子式：HCl 分子量：36.46 危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品 UN编号：1789

危险性概述 健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染 燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性 有害燃烧产物：氯化氢 灭火方法：用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、胺类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：15 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 身体防护：穿橡胶耐酸碱服 手防护：戴橡胶耐酸碱手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯

理化特性 含量：工业级36％ 外观与性状：无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 溶解性：与水混溶，溶于碱液 熔点(℃)：-114.8（纯） 沸点(℃)：108.6（20％） 相对密度(水=1)：1.20 相对蒸气密度(空气=1)：1.26 饱和蒸气压(kPa)：30.66(21℃) 主要用途：重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶金等行业 禁配物：碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物

毒理学资料 无资料

运输信息 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱 运输注意事项：本品铁路运输时限使用有像胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、胺类、碱金属、易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留

硝酸胍的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：硝酸胍 危化品序号：2300，危险性类别：氧化剂，CAS No. 506-93-4

危险性概述 健康危害：本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道具有刺激作用，过量吸入可致死。高温下释放出氮氧化物气体，对呼吸道有刺激性。 燃爆危险：本品助燃，具刺激性。

急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。

消防措施 危险特性：强氧化剂。受热、接触明火、或受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸。加热至150℃ 时分解并爆炸。与硝基化合物和氯酸盐组成的混合物对震动和摩擦敏感并可能爆炸。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。 有害燃烧产物：氮氧化物。 灭火方法：采用水、二氧化碳、砂土灭火。

泄漏应急处理 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，穿胶布防毒衣，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止震动、撞击和摩擦。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易（可）燃物、还原剂等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：未制定 前苏联MAC(mg/m3)：未制定 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴氯丁橡胶手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。

理化特性 外观与性状：白色颗粒。熔点（℃）：217 相对密度（水＝1）：无资料沸点（℃）：分解 相对蒸气密度（空气＝1）：无资料辛醇/水分配系数：无资料 闪点（℃）：无意义引燃温度（℃）：无意义爆炸上限[％（V/V）]：无意义爆炸下限[％（V/V）]：无意义 溶解性：溶于水，溶于乙醇，微溶于丙酮，不溶于苯、乙醚。 主要用途：用于制造炸药、消毒剂、照像化学品等。

毒理学资料 LD50：无资料LC50：无资料

运输信息 包装方法：整车运输：两层坚韧纸袋，其中一层涂沥青，并将有沥青的一面粘合于麻袋上，每袋净重不超过40公斤；塑料袋外榫槽接缝木箱；金属桶（罐）或塑料桶外花格箱。零担运输：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶（钢板厚0.5 毫米，每桶净重不超过50公斤），外加透笼木箱。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

- 甲醇钠溶液的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：甲醇钠溶液 危化品序号：1025 危险性类别：中闪电易燃液体 CAS No. 124-41-4

危险性概述 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害： 属于Ⅲ级危害(中度危害)毒物。主要作用于神经系统，具有明显的麻醉作用。对神经细胞有直接的毒害作用，可引起豆状核和小脑皮质变性坏死，导致视网膜和视神经病变。还可引起代谢性酸中毒。 环境危害： 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 燃爆危险： 本品易燃易爆

急救措施 皮肤接触： 脱去被污染衣着，立即用大量流动清水冲洗，就医。 眼睛接触： 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。注意保暖，静卧休息。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 误服者用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃，就医。

消防措施 其蒸气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源可引起着火回燃。若遇到高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光焰。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳、氧化钠。 灭火方法： 抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。用水灭火无效！

泄漏应急处理 立即疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，禁止产 生火源。不要直接接触泄漏物，在确保安全的情况下堵漏。应急人员应穿戴自给式呼吸器，穿一般消防服。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限空间的易燃性。然后使用无火花工具收集至废物处理场所处理。小量泄漏可用砂土或其他不燃性吸附剂混合吸收，收集回收，利用化学中和；大量泄漏可以用大量水冲洗，经稀释的废水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害化处理后废弃。

操作处置与储存 操作注意事项： 密闭操作，加强通风，操作人员必须经过专门的培训，严格遵守操 作规程。建议操作人员佩戴合适的防毒面具，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。灌装时应注意流速，且有接地装置，防止静电积聚。卸料时容器应留有一定余压。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项： 储存与阴凉、通风仓库内，远离火种、热源。仓库不宜超过35℃， 防止阳光直射，保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设备应采用防爆型设备，开关设在仓库外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距以及必要的消防检查走道。罐储时要有相应的防火防爆技术措施。露天储罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不宜超过3m/s），应有接地措施，防止静电积聚。

接触控制及个体防护 职业接触限值：中国MAC(mg/m3)：50（皮）前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 监测方法：硅吸收，水洗脱，气相色谱法分析。 工程控制： 生产过程密闭，加强通风。 呼吸系统防护： 可能接触其蒸气时，应该佩戴防毒面具。紧急事态抢救或逃生时， 建议佩戴自给式呼吸器。眼睛防护： 戴化学安全防护眼镜。 身体防护： 穿防静电工作服。 手防护： 戴橡胶手套。 其他防护： 工作现场禁止吸烟，不宜进食和饮水。工作后，沐浴更衣，保持良好的卫生习惯。进行定期体检。

理化特性 主要成分： 含量27.5%~31.0%外观与性状： 乳白色或微黄色粘稠液体。熔点(℃)： -97.8 沸点(℃)： 64.8 相对密度(水=1)： 0.90相对蒸气密度(空气=1)： 1.11 饱和蒸气压(kPa)： 13.33（21.2℃） 燃烧热(kJ/mol)： 727.0 临界温度(℃)： 240 临界压力(MPa)： 7.95 辛醇/水分配系数的对数值： -0.82（-0.66） 闪点(℃)： 24（甲醇中） 引燃温度(℃)： 385 爆炸上限%(V/V)： 44.0 爆炸下限%(V/V)： 5.5溶解性： 溶于水，可溶于醇、醚等多数有机溶剂。

毒理学资料 LD50：5628 mg/kg （大鼠经口）；15800 mg/kg （兔经皮）LC50：83776 mg/m3，4小时（大鼠吸入）

运输信息， 包装方法：桶装 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物 配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氯代烃、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

亚硝酸钠的理化性质和危险特性表

化学品名称 中文名称：亚硝酸钠 危化品序号：2492,危险性类别：氧化剂 CAS No. 7632-00-0

危险性概述 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：毒作用为麻痹血管运动中枢、呼吸中枢及周围血管；形成高铁血红蛋白。急性中毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、胸部紧迫感以及呼吸困难；检查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降、昏迷、死亡。 接触工人手、足部皮肤可发生损害。 燃爆危险：本品助燃。

急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。

消防措施 危险特性：无机氧化剂。与有机物、可燃物的混合物能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的氧化氮气体。与铵盐、可燃物粉末或氰化物的混合物会爆炸。加热或遇酸能产生剧毒的氮氧化物气体。 有害燃烧产物：氮氧化物。 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、砂土。

泄漏应急处理 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。勿使泄漏物与还原剂、有机物、易燃物或金属粉末接触。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。包装要求密封，不可与空气接触。应与还原剂、活性金属粉末、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：0.1 TLVTN：未制定标准TLVWN：未制定标准 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度较高时，应该佩戴自吸过滤式防尘口罩。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。其它防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

理化特性 外观与性状：白色或淡黄色细结晶，无臭，略有咸味，易潮解。 熔点（℃）：271相对密度（水＝1）：2.17沸点（℃）：320(分解) 溶解性：易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚。 主要用途：用于染料、医药等的制造，也用于有机合成。

毒理学资料 无资料

运输信息 包装方法：两层塑料袋或一层塑料袋外麻袋、塑料编织袋、乳胶布袋；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 运输注意事项：运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

甲酸的理化性质和危险特性表

化学品名称 中文名称：甲酸 危化品序号：1175，危险性类别：酸性腐蚀品 CAS No. 64-18-6

危险性概述 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：主要引起皮肤、粘膜的刺激症状。接触后可引起结膜炎、眼睑水肿、鼻炎、支气管炎，重者可引起急性化学性肺炎。浓甲酸口服后可腐蚀口腔及消化道粘膜，引起呕吐、腹泻及胃肠出血，甚至因急性肾功能衰竭或呼吸功能衰竭而致死。皮肤接触可引起炎症和溃疡。偶有过敏反应。 环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。 燃爆危险：本品可燃，具强腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消防措施 危险特性：可燃。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与强氧化剂接触可发生化学反应。具有较强的腐蚀性。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：消防人员须穿全身防护服、佩戴氧气呼吸器灭火。用水保持火场容器冷却，并用水喷淋保护去堵漏的人员。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

泄漏应急处理 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过85％。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：未制定标准前苏联MAC(mg/m3)：1 TLVTN：OSHA 5ppm,9.4mg/m3; ACGIH 5ppm,9.4mg/m3 TLVWN：ACGIH 10ppm,19mg/m3工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 监测方法：气相色谱法 工程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或自吸式长管面具。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

理化特性 外观与性状：无色透明发烟液体，有强烈刺激性酸味。 熔点（℃）：8.2相对密度（水＝1）：1.23沸点（℃）：100.8相对蒸气密度（空气＝1）：1.59 辛醇/水分配系数：-0.54闪点（℃）：68.9(O.C) 引燃温度（℃）：410 爆炸上限[％（V/V）]：57.0爆炸下限[％（V/V）]：18.0 溶解性：与水混溶，不溶于烃类，可混溶于醇。 主要用途：用于制化学药品、橡胶凝固剂及纺织、印染、电镀等。

毒理学资料 LD50：1100 mg/kg(大鼠经口) LC50：15000 mg/m3，15分钟(大鼠吸入)

运输信息 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

氢气的理化性质和危险特性表

化学品名称 中文名称：氢 危化品序号：1648 危险性类别：酸性腐蚀品CAS号 1333-74-0

危险性概述 侵入途径：吸入、 健康危害：本品在生理学上是惰性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起窒息。在很高的分压下，氢气可呈现出麻醉作用。 燃爆危险：本品易燃。

急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

消防措施 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 有害燃烧产物：水。 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

泄漏应急处理 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

操作注意事项 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

接触控制及个体防护 职业接触限值：中国MAC(mg/m3)：未制定标准前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 工程控制：密闭系统，通风，防爆电器与照明。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

理化特性 外观与性状：无色无臭气体。 pH值： 熔点（℃）：-259.2 相对密度（水＝1）：0.07(-252℃) 沸点（℃）：-252.8 相对蒸气密度（空气＝1）：0.07 辛醇/水分配系数：无资料 闪点（℃）：无意义 引燃温度（℃）：400 爆炸上限[％（V/V）]：74.1 爆炸下限[％（V/V）]：4.1 溶解性：不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。 主要用途：用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。

毒理学资料 急性毒性： LD50：无资料LC50：无资料

包装、储存及运输技术要求 包装方法： 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物或可燃物、碱类、活性金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

- 对硝基甲苯的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：对硝基甲苯 英文名称：4-nitrotoluene 危险化学品序号：2266 UN编号：1664 CAS号：99-99-0 分子式：C7H7NO2 分子量：137.14

危险性概述 健康危害：对眼睛、呼吸道和皮肤有刺激作用。吸收进入体内可引起高铁血红蛋白血症，出现紫绀。严重中毒者可致死。 燃爆危险：本品可燃，有毒，具刺激性。

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

消防措施 危险特性：易燃，遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

操作注意事项 密闭操作，提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴安全防护眼镜，穿透气型防毒服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

接触控制及个体防护 职业接触限值：中国MAC（mg/m3） 5 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴安全防护眼镜。 身体防护：穿透气型防毒服。 手防护：戴橡胶手套 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。及时换洗工作服。工作前后不饮酒，用温水洗澡。实行就业前和定期的体检。

理化特性 主要成分：纯品 外观与性状：淡黄色结晶。 熔点（℃）：51.9 沸点（℃）：283.8 闪点（℃）：无意义 饱和蒸气压（kPa）：0.13（53.7℃） 相对密度（水=1）：1.29 相对蒸气密度（空气=1）：4.72 爆炸极限%（V/V）：无意义 燃烧热（kJ/mol）：3714.3 临界温度（℃）：无资料 临界压力（MPa）：无资料 引燃温度（℃）：390 溶解性：溶于水，易溶于醇、醚、苯。 主要用途：用于染料合成。

毒理学资料 LD50：LD50：1960 mg/kg(大鼠经口)；16000 mg/kg(大鼠经皮) LC50：无资料

包装、储存及运输技术要求 包装方法：液态：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。固态：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。应严格执行极毒物品“五双”管理制度。 运输注意事项：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

- 溴的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：溴 英文名称：bromine 危化品序号：2361 CAS号：7726-95-6 UN编号：1744 分子式：Br2 分子量：159.82

危险性概述 健康危害：对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。吸入较低浓度，很快发生眼和呼吸道粘膜的刺激症状，并有头痛、眩晕、全身无力、胸部发紧、干咳、恶心和呕吐等症状；吸入高浓度时有剧咳、呼吸困难、哮喘。严重时可发生窒息、肺炎、肺水肿。可出现中枢神经系统症状。皮肤接触高浓度溴蒸气或液态溴可造成严重灼伤。长期吸入，除粘膜刺激症状外，还伴有神经衰弱综合征。 燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：强氧化剂。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。和氢、甲烷、硫磺、锑、砷、磷、钠、钾及其它金属粉末剧烈反应，甚至引起燃烧爆炸。与还原剂能发生强烈反应。能腐蚀大多数金属及有机组织。 有害燃烧产物：溴化氢。 灭火方法：喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。用雾状水赶走泄漏的液体。用氨水从远处喷射，驱散蒸气，并使之中和。但对泄漏出来的溴液不可用氨水喷射，以免引起强烈反应，放热而产生大量剧毒的溴蒸气。

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用苏打灰中和。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱金属、金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温应保持在-5～25℃。保持容器密封。应与还原剂、碱金属、易（可）燃物、金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料

接触控制及个体防护 中国MAC（mg/m3）：未制定标准 工程控制：密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其烟雾时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。保持良好的卫生习惯。

理化特性 主要成分：含量: 精溴≥98.5％; 粗溴≥95.0％。 外观与性状：暗红褐色发烟液体，有刺鼻气味。 溶解性：微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、二硫化碳、盐酸。 熔点（℃）：-7.2 沸点（℃）：59.5 闪点（℃）：无意义 饱和蒸气压（kPa）：23.33（20℃） 相对密度（水=1）：3.10 相对蒸气密度（空气=1）：7.14 爆炸极限%（V/V）：无意义 燃烧热（kJ/mol）：无意义 临界温度（℃）：无资料 临界压力（MPa）：无资料 主要用途：用作分析试剂、氧化剂、烯烃吸收剂、溴化剂。 禁配物：强还原剂、碱金属、铝、铜、易燃或可燃物。 避免接触的条件：光照。

毒理学资料 LD50：无资料 LC50：4905mg/m3，9分钟（小鼠吸入）

运输信息 包装方法：陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与还原剂、碱金属、易燃物或可燃物、金属粉末、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

- 过氧化氢的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：过氧化氢 双氧水 英文名称：hydrogen peroxide CAS号：7722-84-1 危险化学品序号：903 分子式：H2O2 分子量：34.01 UN编号：2015

危险性概述 健康危害：吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。 燃爆危险：本品助燃，具强刺激性。

急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入： 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医

消防措施 危险特性：爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在pH值为3.5～4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到 100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74％的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，能产生气相爆炸。 有害燃烧产物：氧气、水 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

接触控制及个体防护 中国MAC（mg/m3）：未制定 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护 身体防护：穿聚乙烯防毒服 手防护：戴氯丁橡胶手套 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

理化特性 含量：工业级 分为27.5％、35％两种。 外观与性状：无色透明液体，有微弱的特殊气味。 溶解性：溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 熔点（℃）：-2 沸点（℃）：158 相对密度（水=1）：1.46 相对蒸气密度（空气=1）：无资料 饱和蒸气压（kPa）：0.13（15.3℃） 主要用途：用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。 禁配物：易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。

毒理学资料 LD50：无资料 LC50：无资料

运输信息 包装方法：大包装：塑料桶（罐），容器上部应有减压阀或通气口，容器内至少有10％余量，每桶（罐）净重不超过50公斤。试剂包装：塑料瓶，再单个装入塑料袋内，合装在钙塑箱内。 运输注意事项：双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40% 的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装（含量＜40% ＝，可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准；含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。

- 溴化氢的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：溴化氢 英文名称：hydrogen bromide CAS号：10035-10-6 分子式：HBr 分子量：80.91 UN编号：1048

危险性概述 健康危害：人吸入的最小中毒浓度为5ppm。液态溴化氢可引起皮肤、 粘膜的刺激或灼伤。长期低浓度接触可引起呼吸道刺激症状和消化功能障碍。 燃爆危险：本品不燃，有毒，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

消防措施 危险特性：不燃。能与普通金属发生反应, 放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。纯品在空气中较稳定，但遇光及热易被氧化而游离出溴。遇溴氧能发生爆炸性反应。遇水时有强腐蚀性。 有害燃烧产物：溴化氢。 灭火方法：消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。喷氨水或其它稀碱液中和。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

操作处置与储存 操作注意事项：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿密闭型防毒服，戴橡胶手套。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿密闭型防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

理化特性 主要成分：纯品 外观与性状：无色、有辛辣刺激气味的气体。 溶解性：易溶于水、乙醇。 熔点(℃)：-86.9 沸点(℃)：-66.8 闪点(℃)：无意义 饱和蒸气压(kPa)：53.32/-78.0℃ 相对密度(水=1)：无资料 相对蒸气密度(空气=1)：2.71 爆炸极限%(V/V)：无意义 燃烧热(kJ/mol)：无意义 临界温度(℃)：90.0 临界压力(MPa)：8.51 主要用途：作为有机及无机溴化物制造的原料，也用于制触媒及药物。 禁配物：强氧化剂、碱类。

毒理学资料 LD50：无资料 LC50：2858ppm，1小时(大鼠吸入)

运输信息 包装方法：钢质气瓶。 运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。

- 氮气的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：氮、氮气 英文名称：nitrogen 危险化学品序号：172 UN编号：1066 CAS号：7727-37-9 分子式：N2 分子量：28.01

危险性概述 健康危害：空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病”。 燃爆危险：本品不燃。

急救措施 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

消防措施 危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 有害燃烧产物：氮气。 灭火方法：本品不燃。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。

泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

操作注意事项 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。

接触控制及个体防护 职业接触限值：中国MAC（mg/m3） 未制定标准 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 眼睛防护：一般不需特殊防护。 身体防护：穿一般作业工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

理化特性 主要成分：含量： 高纯氮≥99.999％； 工业级 一级≥99.5％； 二级≥98.5％。 外观与性状：无色无臭气体。 熔点（℃）：-209.8 沸点（℃）：-195.6 闪点（℃）：无意义 饱和蒸气压（kPa）：1026.42（-173℃） 相对密度（水=1）：0.81（-196℃） 相对蒸气密度（空气=1）：0.97 爆炸极限%（V/V）：无意义 燃烧热（kJ/mol）：无意义 临界温度（℃）：-147 临界压力（MPa）：3.40 引燃温度（℃）：无意义 溶解性：微溶于水、乙醇。 主要用途：用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。

毒理学资料 LD50：无资料 LC50：无资料

包装、储存及运输技术要求 包装方法：钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 运输注意事项：采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。

- 活性炭的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：炭 英文名称：CARBON BLACK；Channel black；Lamp black；Furnace black CAS号：1333-86-4 分子式：C UN编号：1362

危险性概述 健康危害：吸入刺激鼻腔、嘴、喉；接触刺激皮肤和眼睛；长期暴露，会损伤皮肤和指甲，造成暂时或永久性损伤，伤害肺和呼吸道，并对心脏产生不良影响。慢性接触引起咳嗽、咳痰、烦燥、胸痛、头痛、肺损害、气管炎、皮疹。 燃爆危险：自燃，点燃后燃烧缓慢

急救措施 皮肤接触：脱去并隔离被污染的衣服和鞋。在医生指导下擦去皮肤已凝固的熔融物。注意患者保暖并且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 眼睛接触：如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少20min。 吸入：移患者至空气新鲜处，就医。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如果呼吸困难，给予吸氧。

消防措施 危险特性：粉尘与空气形成爆炸性混合物。与强氧化剂如氯酸盐、溴酸盐和硝酸盐会引起燃烧和爆炸。 灭火方法：喷水、喷雾或使用干粉、泡沫灭火剂，用砂灭火亦可。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。

泄漏应急处理 须穿戴防护用具进入现场；排除一切火情隐患；用简便、安全的方法收集粉尘于密闭的容器内，待处理。

接触限值 美国TWA：3.5mg/m³，ACGIH 英国TWA：3.5mg/m³ 测定：从空气中过滤出，然后用重量分析法测定

个体防护 呼吸系统防护：NIOSH/OSHAl 7.5mg/m³：防尘防烟雾呼吸器。35mg/m³：专用口罩和口鼻罩以外的防尘防烟雾呼吸器、供气式呼吸器。87.5mg/m³：连续供气式呼吸器、动力驱动带烟尘过滤层的空气净化呼吸器、高效滤层防微粒全面罩呼吸器、动力驱动带高效滤层面罩紧贴面部的空气净化呼吸器、自携式呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器、正压供气式呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、面罩紧贴面部的连续供气呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：高效滤层防微粒全面罩呼吸器、自携式逃生呼吸器。 眼睛防护：戴防尘镜保护眼睛 身体防护：严禁烟火；穿戴清洁完好的防护服、足靴、头盔，以保护皮肤 手防护：手套 其他防护：定期进行肺功能检查

理化特性 外观与性状：黑色、无气味固体。有可能含有易燃的碳氢化合物。 熔点（℃）：无资料 沸点（℃）：无资料 相对密度（水=1）：无资料 相对蒸气密度（空气=1）：无资料 饱和蒸气压（kPa）：无资料 禁配物：强氧化剂（如氯气、溴酸盐、硝酸盐等）

毒理学资料 无资料

储运注意事项 避免接触禁忌物，严禁烟火。须贴“自燃”标签，严禁航空、铁路运输。

- 丙二酸的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：丙二酸 英文名称：propanedioic acid UN编号：无资料 分子式：C3H4O4 分子量：104.06 CAS号：141-82-2

危险性概述 健康危害：本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用，高浓度时有损害作用。接触后可引起烧灼感、咳嗽、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 燃爆危险：本品可燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。

急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：粉体与空气可形成爆炸性混合物, 当达到一定浓度时, 遇火星会发生爆炸。受高热分解, 放出刺激性烟气。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

操作注意事项 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

接触控制及个体防护 接触限值：中国：未制定标准 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶手套 其他防护：工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。定期体检。

理化特性 外观与性状：无色晶体 溶解性：溶于水，溶于乙醇、乙醚。 熔点(℃)：135.6 沸点(℃)：分解 闪点(℃)：无资料 饱和蒸气压(kPa)：无资料 燃烧热(kJ/mol)：无资料 引燃温度(℃)：无资料 临界温度(℃)：无资料 临界压力(MPa)：无资料 相对密度(水=1)：1.63 相对蒸气密度(空气=1)：无资料 爆炸极限%(V/V)：无资料 主要用途：用于生产巴比妥酸盐和其他药物等。

稳定性和反应活性 禁配物：碱、氧化剂、还原剂。

毒理学资料 LD50：1310 mg/kg(大鼠经口)；4000 mg/kg(小鼠经口)； 300 mg/kg(小鼠腹腔) LC50：无资料

包装、储存及运输技术要求 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、还原剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。

- 碳酸钾的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：碳酸钾 英文名称：potassium carbonate CAS号：584-08-7 分子式：K2CO3 分子量：138.21 UN编号：无资料

危险性概述 健康危害：吸入本品对呼吸道有刺激作用，出现咳嗽和呼吸困难等。对眼有轻到中度刺激作用，引起眼疼痛和流泪。皮肤接触有轻到中度刺激性，出现痒、烧灼感和炎症。大量摄入对消化道有腐蚀性，导致胃痉挛、呕吐、腹泻、循环衰竭，甚至引起死亡 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。就医 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：未有特殊的燃烧爆炸特性 有害燃烧产物：二氧化碳、氧化钾 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置

操作注意事项 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 工程控制：生产过程密闭，加强通风 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶手套 其他防护：工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯

理化特性 外观与性状：白色粉末状或细颗粒状结晶, 有很强的吸湿性 溶解性：易溶于水，不溶于乙醇、醚 熔点(℃)：891 相对密度(水=1)：2.43 主要用途：用于印染、玻璃、肥皂等工业, 也用作肥料和分析试剂等 禁配物：强氧化剂、潮湿空气、强酸 避免接触条件：潮湿空气

毒理学资料 LD50：1870 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料

包装、储存及运输技术要求 包装类别：Z01 包装方法：无资料 储存注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫

- 碳酸钠的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：碳酸钠（纯碱） 英文名称：sodium carbonate CAS号：497-19-8 分子式：Na2CO3 分子量：105.99

危险性概述 健康危害：本品具有刺激性和腐蚀性。直接接触可引起皮肤和眼灼伤。生产中吸入其粉尘和烟雾可引起呼吸道刺激和结膜炎，还可有鼻粘膜溃疡、萎缩及鼻中隔穿孔。长时间接触本品溶液可发生湿疹、皮炎、鸡眼状溃疡和皮肤松驰。接触本品的作业工人呼吸器官疾病发病率升高。误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。 燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医

消防措施 危险特性：具有腐蚀性。未有特殊的燃烧爆炸特性 灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置

操作处置与储存 操作注意事项：密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 工程控制：生产过程密闭，加强通风 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶手套 其他防护：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯

理化特性 含量：纯品 外观与性状：白色粉末或细颗粒(无水纯品)，味涩 溶解性：易溶于水，不溶于乙醇、乙醚等 熔点(℃)：851 相对密度(水=1)：2.53 主要用途：是重要的化工原料之一, 用于制化学品、清洗剂、洗涤剂、也用于照像术和制医药 禁配物：强酸、铝、氟

毒理学资料 LD50：4090 mg/kg(大鼠经口) LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入)

运输信息 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫

- 亚硫酸钠的理化性质及危险特性表

化学品名称 中文名称：亚硫酸钠 英文名称：sodium sulfite CAS号：7757-83-7 分子式：Na2SO3 分子量：126.04

危险性概述 健康危害：对眼睛、皮肤、粘膜有刺激作用。 燃爆危险：本品不燃，具刺激性

急救措施 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医 食入：饮足量温水，催吐。就医

消防措施 危险特性：未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气 有害燃烧产物：硫化物 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处

泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置

操作注意事项 密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类接触。搬运时轻装轻卸，防止包装破损。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物

接触控制及个体防护 中国MAC(mg/m3)：未制定标准 工程控制：生产过程密闭，加强通风 呼吸系统防护：空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜 身体防护：穿防毒物渗透工作服 手防护：戴橡胶手套 其他防护：及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯

理化特性 含量：纯品 外观与性状：无色、单斜晶体或粉末 溶解性：易溶于水，不溶于乙醇等 熔点(℃)：150(失水分解) 相对密度(水=1)：2.63 主要用途：用于制亚硫酸纤维素酯、硫代硫酸钠、有机化学药品、漂白织物等, 还用作还原剂、防腐剂、去氯剂等 禁配物：强酸、铝、镁

毒理学资料 无资料

包装、储存及运输技术要求 包装类别：Z01 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类等分开存放，切忌混储。不宜久存。储区应备有合适的材料收容泄漏物 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫

对甲苯磺酸的理化性质和危险特性表

化学品名称 中文名称：对甲苯磺酸 危规号：无 CAS号：6192-52-5 危险性类别：无

危险性概述 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。本品对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有强烈刺激作用。吸入后，可引起喉、支气管的痉挛、水肿，化学性肺炎或肺水肿。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。 环境危害：对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 燃爆危险：本品可燃，具强刺激性。

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消防措施 危险特性：受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、硫化物。 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。

操作注意事项 操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿连衣式胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

接触控制及个体防护 职业接触限值 中国MAC(mg/m3)： 未制定标准 前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准 TLVTN：未制定标准 TLVWN：未制定标准 工程控制：密闭操作，局部排风。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它防护：工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

理化特性 外观与性状：白色单斜片状或柱状结晶体。 熔点（℃）：106相对密度（水＝1）：无资料沸点（℃）：140(2.67kPa) 相对蒸气密度（空气＝1）：5.9辛醇/水分配系数：无资料闪点（℃）：无资料引燃温度（℃）：无资料 爆炸上限[％（V/V）]：无资料爆炸下限[％（V/V）]：无资料 溶解性：溶于水，易溶于醇、醚、热苯。 主要用途：用于医药、农药、染料化学和洗涤剂等工业, 还可用于塑料和印刷涂料工业。

毒理学资料 急性毒性：LD50：400 mg/kg(小鼠经口)；2500 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料

包装、储存及运输技术要求 包装方法： 桶装。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。

多聚甲醛的理化性质和危险特性表

化学品名称 中文名称：多聚甲醛 危规号：41033 危险性类别：第4.1 类易燃固体 CAS号 30525-89-4

危险性概述 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 健康危害：本品对呼吸道有强烈刺激性，引起鼻炎、咽喉炎、肺炎和肺水肿。对呼吸道有致敏作用。眼直接接触可致灼伤。对皮肤有刺激性，引起皮肤红肿。口服强烈刺激消化道，引起口腔炎、咽喉炎、胃炎、剧烈胃痛、昏迷。 皮肤长期反复接触引起干燥、皲裂、脱屑。 燃爆危险：本品易燃，具强刺激性，具致敏性。

急救措施 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

消防措施 危险特性：遇明火易燃。燃烧或受热分解时，均放出大量有毒的甲醛气体。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以外，在上风向灭火。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

泄漏应急处理 应急处理：隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。小心扫起，转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。

操作注意事项 操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。避免产生粉尘。避免与氧化剂、还原剂、酸类、碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过32℃，相对湿度不超过80％。应与氧化剂、还原剂、酸类、碱类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

接触控制及个体防护 职业接触限值：中国MAC(mg/m3) 未制定 前苏联MAC(mg/m3) 未指定 工程控制：密闭操作，局部排风。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿胶布防毒衣。 手防护：戴橡胶手套。 其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

理化特性 外观与性状：低分子量的是白色结晶粉末，具有甲醛味。 熔点（℃）：120~170相对密度（水＝1）：1.39 沸点（℃）：无资料相对蒸气密度（空气＝1）：1.03辛醇/水分配系数：无资料闪点（℃）：70 引燃温度（℃）：300爆炸上限[％（V/V）]：73.0爆炸下限[％（V/V）]：7.0 溶解性：不溶于乙醇，微溶于冷水，溶于稀酸、稀碱。 主要用途：主要用于制造各种合成树脂和粘合剂等，也用于制取熏蒸消毒剂、杀菌剂和杀虫剂。

毒理学资料 LD50：无资料 LC50：2069mg/m3，4小时(大鼠吸入)

包装、储存及运输技术要求 包装方法：塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口钢桶；塑料袋或二层牛皮纸袋外普通木箱 运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运本品的车辆排气管须有阻火装置。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、还原剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源。车辆运输完毕应进行彻底清扫。铁路运输时要禁止溜放。

## 6.2危险品库区发生泄漏、着火事故应急预案

①  发现泄漏者立即联系应急小组成员，同时通知厂内应急指挥小组。

②  厂内应急指挥小组首先通知综合协调小组到现场确认事故情况，确定应急处理措施及方案。

③  厂内应急指挥小组根据现场察勘情况，组织各应急小组实施紧急应急预案（应急小组人员的自我防护，初期灭火，废水管理，紧急停车等）；同时联系消防队等相关部门。

④ 可能情况下，堵住泄漏源，减少事故影响程度和范围；

⑤ 应急小组监视泄漏点，并进行初期灭火、废水管理等现场的监视。

⑥  后勤保障应急小组赶到事故现场，放置事故泄漏警示牌，划定警示区域，禁止任何无关人员和车辆进入；进入警戒内域的人员必须佩戴防护面罩或空气呼吸器，并有班组人员陪同。

⑦  救援救护小组组织现场的无关人员立即撤离事故现场，增援事故现场的受伤人员。

⑧ 在消防队或应急指挥小组到达后，将指挥、排险工作移交消防队或应急指挥小组。

⑨ 在收集槽内存留的事故废水，渐次进入本项目事故池，待事故结束后妥善处置。

# 7、人员紧急疏散、撤离

## 7.1事故现场人员清点、撤离方式、方法

当发生重大爆炸或泄漏事故时，由应急指挥组实施紧急疏散、撤离计划。事故区域所有员工必须执行紧急疏散、撤离命令。应急指挥组应立即到达事故现场，设立警戒区域，指导警戒区内的员工有序的离开。警戒区域内的各班班长应清点撤离人员，检查确认区域内确无任何人滞留后，向指挥组汇报撤离人数，进行最后撤离。当员工接到紧急撤离命令后，应对物料进行安全处置无危险后，方可撤离岗位到指定地点进行集合。

员工在撤离过程中，应戴好岗位上所配备的防毒面具，在无防毒面具的情况下，不能剧烈跑步和碰撞容易产生火花的铁器或石块，应憋住呼吸，用湿毛巾唔住口、鼻部位，缓缓地朝逆风方向，或指定的集中地点走去。

疏散集中点由应急指挥组根据当时气象条件确定，总的原则是撤离安全点处于当时的上风向。

## 7.2非事故现场人员紧急疏散的方式、方法

事故警戒区域外为非事故现场。当发生重大爆炸或泄漏事故时，应急指挥组应根据当时气象条件，以及烟雾扩散后可能污染的区域、场所内的人员，实施有序疏散。疏散人员应到指定的地点集中，疏散之前做好各生产装置的停车工作。

## 7.3周边区域的单位、社区人员紧急疏散的方式、方法

发生重大事故时，可能危及周边区域的单位、居民安全时，指挥组应与政府有关部门联系，配合政府工作人员引导相关人员迅速疏散至安全地方。

## 7.4人员在撤离、疏散后的报告

（1）事故抢救完毕，抢救人员在撤离前，应向总指挥报告完成抢救的情况，取得同意后撤离；

（2）抢救人员在撤离后，还应向总指挥报告所处位置，请示新工作。

# 8、危险区的隔离

# 8.1危险区的设定

发生一类Ⅰ级和二类Ⅰ级事故，以事故地为中心，将半径100米以内区域划分为危险核心区，将距事故点中心周边300米以内的区域划分为危害边缘区。

发生一类II级和二类II级事故，以事故地为中心，将半径40米以内的区域划分为为危害核区，将距事故地周边100米区域内划分为为危害边缘区。

事故危险、危害核心区初步划定后，应根据现场火势、环境监测和当时气象资料，由指挥部确定扩大或缩小划定危险、危害核心区和危险、危害边缘区。

## 8.2事故现场隔离区的划定方式、方法

对一类Ⅰ级，二类Ⅰ级危险、危害核心区按划定的危险区边缘以黄黑带设置警戒隔离区域，并设警戒哨，限制人员、车辆进入。对一类II级，二类II级危险、危害核心区的隔离、警戒由通信联络队组织实施。

## 8.3事故现场周边区域的道路隔离或交通疏导办法

一旦发生一类Ⅰ级，二类Ⅰ级事故，对事故现场周边区域的道路实施交通管制，除救护车、消防车、抢险物资运输车、指挥车辆可进入事故隔离区内，其它车辆均不得进入事故隔离区内；对原停留在隔离区内的车辆实施疏导。

# 9、应急监测、抢险、救援及控制措施

## 9.1应急环境监测

由企业委托专门机构负责对事故现场进行现场应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。

（1）水环境监测

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，以PH、COD及有关水文要素作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：厂区污水排放口，具体位置见表9-1

（2）大气监测

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，选择甲苯、甲醇、盐酸等为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下特征因子每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能，设置2个监测点，具体见表9-1。

表9-1大气环境监测点位

| 测点编号 | 监测点名称 | 距本厂位置 |  | 监测项目 | 所在环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离 |  |  |
| G1 | 厂区南侧二道门 | 南 | - | 甲苯、甲醇、盐酸 | 二类区 |
| G2 | 厂区北侧罐区 | 北 | - | 甲苯、甲醇、盐酸 | 二类区 |

## 9.2抢险救援方式、方法

（1）应急抢险小组到达现场后，根据指挥部下达的抢险指令，迅速进行抢修，控制事故，以及防止事故扩大。

（2）后勤保障小组到达现场后，迅速组织救护伤员撤离，组织安保人员在事故现场周围设岗划分禁区或加强警戒和巡逻检查，严禁无关人员进入禁区。

（3）医疗救助小组到达现场后，与消防车队配合，立即救护伤员和中毒人员，对中毒人员应根据中毒症状及时采取相应的应急措施，对伤员进行医疗处置，重伤员应及时转送医院抢救。

（4）消防队接到报警后，应迅速赶往事故现场，根据当时风向，消防车应停留上风方向，或停在禁区外，消防人员佩带好防护器具，进入禁区，查明有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，协助事故发生部门迅速切断事故源和切除现场的易燃易爆物品。

## 9.3检测、抢险、救护人员防护、监护措施

（1）检测、抢险、救援人员进入有毒区域必须事先了解有毒区域的地形、建筑物分布，有无燃烧爆炸的危险，危化品存在的大致数量和浓度，选择合适的防毒用品，必要时穿好防化服。

（2）应至少2-3人为一组集体行动，以便互相照应。每组人员中必须明确一位负责人作为监护人，各负责人应用通信工具随时与指挥部联系。

（3）现场救援人员应实行分工合作，做到任务到人，职责明确，团结协作。

## 9.4控制事故扩大的措施

（1）化学危险品仓库部门迅速查明爆炸事故发生源点、泄漏部位和原因，凡能切断泄漏源处理措施而能消除事故的，则以自救为主。如泄漏的部位自己不能控制的，应向指挥组报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

（2）指挥组成员到达现场后，根据事故状况及危害程度作出相应的应急决定，并命令各应急救援专业队立即开展抢救抢险。如事故扩大时，应请求救援。如易燃易爆液体大量泄漏，则命令在发生事故的一定区域内停止一切作业，所有电气设备和照明保持原来状态，机动车辆撤离或就地熄火停驶。

（3）应急指挥小组到达现场后，在查明液体外泄部位和范围后，视能否控制，作出应急调整。

（4）应急抢险组到达现场后，应根据不同的泄漏部位，采取相应的堵漏措施，在做好个人防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，减少泄漏，消除危险源。

## 9.5事故可能扩大后的应急措施

（1）如发生重大爆炸或泄漏事故，指挥组成员通知自己所在部门，按专业对口迅速向主管部门和公安、安监、消防、环保、卫生等上级领导部门报告事故情况。

（2）由指挥组下达紧急安全疏散命令。

（3）一旦发生重大爆炸或泄漏事故，本单位抢险抢修力量不足或有可能危及社会安全时，由指挥组立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量帮助。社会援助队伍进入厂区时，由安保部人员联络、引导并告知注意事项。

# 10、受伤人员救护、救治

## 10.1现场救护和医院救治

中毒患者应迅速脱离现场，防止毒物继续侵入人体，将中毒患者转移到空气新鲜的地方，松开扎紧的衣服，脱去被污染的衣裤，防止散发毒气再吸入，并注意保暖，仔细检查病人的病情。在搬运过程中，要注意冷静，注意安全。及时到医院就诊后，由医师根据病情进行中毒分级。

## 10.2对患者进行分类现场紧急抢救方案

（1）对呼吸心跳停止者应就地进行心肺复苏术，首先要得到呼吸道畅通，然后再进行人工呼吸和胸外心脏挤压术。具体方法：

A、人工呼吸。采取口对口式人工呼吸，方法：抢救者用手捏住患者的鼻孔，以每分钟16-20次的速度向患者口中吹气。

B、按压术。针对心跳骤停者，方法：患者平躺在硬地上或木板床上，抢救者用双手挤压患者胸骨下端略靠左方，每分钟挤压60-70次，挤压时不要用力过猛，防肋骨骨折，心跳恢复的可靠指征是颈动脉或股动脉搏动恢复，血压复升，听诊有心音。

C、除立即作心脏胸外挤压术外，同时作人工呼吸、输氧、心内注射三联针（肾上腺素、异丙肾上腺素、去甲肾上腺素）和碳酸轻钠注射液并输液、升压、纠正、酸中毒，为保护脑细胞，用脱水和低温冬眠疗法及脑细胞代谢促进剂。

（2）对生命体征不稳定的重度中毒和复苏后的患者，应积极维持生命体征的稳定。

A、即吸氧，观察患者呼吸、脉搏、血压以及有无昏迷、惊厥；

B、必要时可用呼吸兴奋剂；

C、喉头梗阻或水肿时行切开气管术；

D、休克者：如血压降低（低于80/50mmHg）时，应立即采取患者平卧位，头低脚高，吸氧、输液，纠正酸中毒，注射去甲肾上腺素提升血压；

E、昏迷者：应首先检查患者的呼吸、循环血压情况并给予相应处理，如有躁动、惊厥、抽搐等应用镇静剂。

（3）对中度中毒以上患者应积极送入医院进一步治疗。

（4）对于烧伤或灼伤的人员应立即送往医院救治。

## 10.3提供受伤人员的信息

（1）受伤人员应有单位人员护送，给医生提供个人一般信息（年龄、职业、婚姻状况、原病史等资料）；

（2）所接触毒物的名称、接触的时间、毒物浓度及现场抢救情况；

（3）接触的有毒物质理化性质、中毒机理，临床表现、诊断标准及治疗方案；

（4）必要时提供化学事故应急救援指挥中心信息，以便请求及时救援。

# 11、现场保护与现场洗消

## 11.1事故现场的保护

（1）设置内部警戒线，以保护现场和维护现场的秩序；

（2）保护事故现场被破坏的设备部件，碎片、残留物等及其位置；

（3）在现场搜集到的所有物件应贴上标签，注明地点、时间及管理者；

（4）对搜集到的物件应保持原样，不准冲洗擦拭。

## 11.2事故现场的洗消

（1）事故现场洗消工作的负责人为指挥组副指挥。事故现场由后勤保障小组负责保护，特别是关系事故原因分析所必须的残物、痕迹等更要注意保护；

（2）事故现场洗消工作的专业队伍为义务消防队、抢险组。

# 12、应急救援保障

## 12.1内部保障

（1） 应急救援队伍组成

见本预案4.1和4.2

（2）应急救援器材

公司根据应急抢险的要求，配备了以下应急救援器材：

表12-1 项目配备的应急救援器材一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 存放地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压空气呼吸器 | 2 | 套 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 2 | 防化服 | 2 | 套 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 3 | 耐酸碱手套 | 10 | 双 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 4 | 耐酸水靴 | 4 | 双 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 5 | 过滤式防毒面具（含滤毒罐） | 6 | 个 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 6 | 便携式可燃气体检测仪 | 1 | 台 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 7 | 便携式氨气、甲苯泄漏报警仪 | 1 | 台 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 8 | 便携式氧气检测仪 | 1 | 台 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 9 | 防毒口罩 | 10 | 个 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 10 | 防爆对讲机 | 2 | 台 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 11 | 防护眼镜 | 5 | 副 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 12 | 急救箱 | 1 | 包 | 控制室应急柜内 | 配备纱布、胶带、医用酒精、创可贴、烧烫伤膏、医用棉签等 |
| 13 | 防爆手电筒 | 1 | 个 | 控制室应急柜内 | 完好 |
| 14 | 淋洗洗眼器 | 6 | 个 | 现场 | 完好 |
| 15 | 消防器材 | 该项目在作业场所配备8kg手提干粉灭火器、35kg推车式干粉灭火器、SN65室内消火栓、移动式泡沫灭火器材、消防水带、手动消火栓按钮、手动火灾报警器、现场声光报警器、火灾报警控制器等消防设施。 |  |  |  |

（3）应急救援技术资料

厂区总平面布置图（见附图一）；

气象资料 ：建设项目地处北亚热带湿润性季风气候区，气候温和，冬夏较长，春秋较短，日照充足，四季分明，雨水充沛，冬无严寒，夏无酷暑，气候宜人。常年主导风向为ESE，其主要气象气候特征见表12-2。

表12-2主要气象气候特征一览表

| 编号 | 项目 |  | 数值及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气温 | 年平均气温 | 12.4℃ |
|  |  | 极端最高温度 | 41.0℃ |
|  |  | 极端最低温度 | -22.3℃ |
|  |  | 一月份平均最低气温 | -3.4℃ |
|  |  | 七月份平均最高气温 | 26.2℃ |
| 2 | 风速 | 年平均风速 | 3.5m/s |
|  |  | 最大风速 | 22.3m/s |
| 3 | 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 66% |
|  |  | 年最高相对湿度 | 82% |
|  |  | 年最低相对湿度 | 55% |
| 4 | 降雨量 | 年平均降水量 | 700mm |
|  |  | 年最大降雨量 | 1286.7mm |
|  |  | 年最小降水量 | 382.3mm |
|  |  | 小时最大降水量 | 69.4mm |
|  |  | 10min最大降雨量 | 26.4mm |
|  |  | 年平均降雨日数 | 73.7日 |
| 5 | 雷暴日数 | 年平均雷暴日数 | 28.4天 |
| 6 | 积雪、冻土深度 | 最大积雪深度 | 280mm |
|  |  | 最大冻土深度 | 540mm |
| 7 | 风向和频率 | 年最小频率风向 | 东东北风 |
|  |  | 冬季主导风向和频率 | 北风 |
|  |  | 夏季主导风向和频率 | 东南风 |

（4）消防设施

根据化工企业及设计规范要求，厂区内设置独立的消防系统、干粉及泡沫消防系统。并满足消防水用量、泡沫及干粉灭火器用量。

（5）应急通信、报警及照明

整个厂区各系统的通信电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、手动报警和电话报警系统相结合方式。

整个厂区的照明依照《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）设计。在防爆区内选用隔爆型照明灯。

（6）救援设备、物质及药品

公司的汽车配备专职驾驶员，随时可作应急之用。

厂区内危化品罐区、仓库均配备所需的个体防护设备，便于紧急情况下使用。

（7）保障制度

A、责任制 ：

环境风险事故应急救援指挥组及各小组职责（见4.3节）。

B、值班制度：

①值班时间：24小时；

②值班人员夜间必须对危险区域进行巡检，并在值班室值守；

③因公或因私不能到岗的，必须提前说明情况，由所在部门安排相应人员代替；

④值班人员必须本人签名，做好当夜的值班记录；

⑤遇到法定节假日，必须增加相应值班人员；

⑥夜间值班人员由专人负责抽查，无故缺席者，根据厂规进行处理，并予以通报批评；

⑦值班中遇到紧急情况，应采取果断措施进行处理，并及时向有关领导联系汇报。

C、培训制度

①目的：通过对各类人员的培训，防止突发性重大事故的发生，并能在事故发生后，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援；

②范围：全体员工；

③职责：

a.应急救援小组负责编制年度培训计划，并组织实施；

b.各其他部门按要求配合实施事故应急救援预案培训，并进行培训效果评价。

④培训内容：

- 安全操作规程；

- 生产过程中异常情况的排除、处理方法；

- .熟练使用各类防护器具；

- 事故发生后如何开展自救和互救；

- 事故发生后的撤离和疏散方法；

事故发生后如何开展事故现场抢险及事故的处置。

⑤培训的实施：

- 全体员工分别按培训计划参加培训；

- 师资以专兼职结合，内请外聘解决；

- 培训过程中，企业负责安全的检查进度和培训质量；

- 各类培训做好培训记录，培训考试试卷由厂办保存；

- 特殊工种参加法定的持证上岗培训，无资质证不得上岗。

## 12.2外部救援

（1） 外部救援体系

单位互助体系：建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

公共援助力量：企业还可以联系昌邑市公共消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。

（2）应急救援信息咨询

国家化学事故应急咨询电话：0532-3889090

（3）外部救援单位联系电话

表12-1 应急救援有关人员联系电话

| 序号 | 联系单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昌邑市消防大队 | 13081650919 | 火灾、爆炸等 |
| 2 | 昌邑市人民医院 | 0536-7222220 | 紧急救护 |
| 3 | 昌邑市人民医院 | 0536-7222220 | 职业病预防处理 |
| 4 | 昌邑市气象局 | 0536-7212326 | 台风及洪涝灾害 |
| 5 | 昌邑市环保局 | 0536-7212396 | 环境污染处理 |
| 6 | 昌邑市交通局 | 0536-7212102 | 交通事故处理 |
| 7 | 开发区环卫处 | 13406604651 | 垃圾处理 |
| 8 | 昌邑市安监局 | 0536-7212383 | 安全生产 |
| 9 | 昌邑市安监局 | 0536-7212383 | 大宗化学品泄露 |

# 13、预案分级响应条件

根据所发事故的大小，确定相应的预案级别及分级响应程序。

（1）一般污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向上级事故应急处理指挥部报告；

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈区应急指挥小组。由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作；

③在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地政府机关和上级事故应急处理指挥部报告处理结果。现场应急工作结束。

（2）较大或严重污染事故应急响应程序

①应急指挥小组接到事故报警后，立即通知各应急小组15分钟内到达各自岗位，完成人员、车辆及装备调度。同时，应向昌邑市应急处理指挥部报告；

②综合协调小组在15分钟之内到达事故现场，进行调查取证，保护现场，查找污染源，并对事故类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、影响的范围和程度等基本情况进行初步调查分析，形成初步意见，及时反馈应急指挥小组；

③由应急指挥小组根据事故情况启动相应的应急预案，领导各应急小组展开工作，同时向当地政府机关和上级应急处理指挥部请求支援；由上级应急处理指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案，迅速调集救援力量，指挥各成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组；

④区域的各应急行动小组迅速到达事故现场，成立现场应急处理指挥部，厂内应急指挥小组移交事故现场指挥权，制定现场救援具体方案；各应急行动小组在现场指挥部的领导下，按照应急预案中各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作；厂内的应急小组应听从现场指挥部的领导。现场指挥部同时将有关进展情况向无锡市应急处理指挥部汇报；

⑤污染事故基本控制稳定后，现场应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束。以上各步程序按照现场实际情况可交叉进行或同时进行。

当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，现场应急指挥部将根据事态发展，及时调整应急响应级别，并发布预警信息，同时可向昌邑市应急处理指挥部和省环境污染事故应急处理指挥部请求援助。

# 14、事故应急救援终止程序

## 14.1事故救援工作结束的确定

当事故污染源已得到有效控制，事故现场处置已完成，现场监测符合要求，中毒人员已得到救治，危险化学品泄漏区基本恢复正常秩序，由相关部门宣布企业危化品重大泄漏事故应急工作结束，并进行事故现场的善后处理，对厂区进行恢复、重建工作。

## 14.2事故危险的解除

事故应急救援工作结束后，由指挥部通知企业相关部门，事故危险已解除。 涉及周边社区及人员疏散的，由指挥部向上级有关部门报告后，由上级有关部门确认后，宣布解除危险。

# 15、应急培训计划

## 15.1生产区操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训厂区操作人员，发生各级危险化学品事故时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

（1）培训主要内容：

A、企业安全生产规章制度、安全操作规程；

B、防火、防爆、防毒的基本知识；

C、生产过程中异常情况的排除、处理方法；

D、事故发生后如何开展自救和互救；

E、事故发生后的撤离和疏散方法。

（2）采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

## 15.2应急救援队伍的培训

对厂区应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

（1）培训主要内容：

A、了解、掌握事故应急救援预案内容；

B、熟悉使用各类防护器具；

C、如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

D、事故现场自我防护及监护措施。

（2）采取的方式：课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事故发生等。

## 15.3应急指挥机构的培训

邀请国内外应急救援专家，就厂区危险化学品事故的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

## 15.4公众教育

我厂将负责对企业邻近地区开展公众教育、培训和发布本企业有关安全生产的基本信息，加强与周边公众的交流，如发生事故，可以更好的疏散、防护污染。

针对疏散、个体防护等内容，向周边群众进行宣传，使事故波及到的区域都能对危险化学品事故应急救援的基本程序、应该采取的措施等内容有全面了解。

采取的方式：口头宣传、应急救援知识讲座等。

# 16、演练计划

## 16.1演练分类及内容

（1）演练分类

组织指挥演练：由指挥领导小组组长和各专业小组负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

单项演练；由各专业小组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

综合演练；由应急救援指挥组按应急救援预案要求，开展的全面演练。

（2） 演练内容

储存区发生火灾、危化品仓库泄漏的应急处置抢险；

通信及报警信号的联络；

急救及医疗；

消毒及洗消处理；

染毒空气监测与化验；

防护指导，包括专业人员的个人防护及员工的自我防护；

各种标志、设置警戒范围及人员控制；

厂内交通控制及管理；

泄漏污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

向上级报告情况及向友邻单位通报情况；

事故的善后工作。

## 16.2演练范围与频次

（1）组织指挥演练由应急指挥小组副指挥每年组织一次；

（2）专项演练由应急指挥小组副指挥每年组织一次；

（3）综合演练由应急指挥小组指挥每年组织一次。

## 16.3预案评估和修正

（1） 预案评估

指挥部和各部门经预案演练后应进行讲评和总结，及时发现事故应急救援预案中的问题，并从中找到改进的措施。

评估的内容有：

- 通过演练发现的主要问题；

- 对演练准备情况的评估；

C、对预案有关程序、内容的建议和改进意见；

D、在训练、防护器具、抢救设置等方面的改进意见；

E、对演练指挥部的意见等。

（1）  预案修正

事故应急救援预案经演练评估后，对演练中发现的问题应及时进行修正、补充、完善，使预案进一步合理化；

企业至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。如果企业面临的环境风险、应急管理组织指挥体系与职责、环境应急措施、重要应急资源发生重大变化或实际应对和演练发现问题，以及其他需要修订的情况，要及时修订环境应急预案，修订程序参照制定程序进行。